FORMULAR F5

Propunere tehnică — Skatepark Modular PSM07

Ofertant: Loftrek SRL · distribuitor autorizat TechRamps. Producător: TechRamps (Polonia).

Suprafață recomandată de amplasare: 29,76 × 18 m.

Componența ansamblului

1. Bank Ramp  (dimensiuni: 416x488x150)

2. Quarter Pipe  (dimensiuni: 320x488x150)

3. Grindbox 1 + Grindbox 2  (dimensiuni: 607x182x25/50)

4. Funbox  (dimensiuni: 720x610x60)

5. Ledge 1  (dimensiuni: 250x30x35)

6. Rail drept mic - profil  (dimensiuni: 250x8x35)

Specificații tehnice ofertate

1. Cerințe generale

Echipamentele vor fi de tip skatepark modular, destinate utilizării pe skateboard, BMX, role și trotinetă, pentru începători și avansați.

Echipamentele vor fi noi, gata-proiectate, livrate și montate complet, însoțite de documentație tehnică și instrucțiuni de utilizare în limba română.

Echipamentele vor fi certificate de conformitate de către un organism de certificare acreditat, conform standardului EN 14974 (facilități pentru utilizatorii de echipamente cu role).

2. Construcția echipamentelor

Plăcile portante vor fi din placaj rezistent la apă, laminat pe ambele fețe, cu grosimea de minimum 18 mm.

Modulele vor avea orificii Ø12 mm pentru îmbinare cu șuruburi galvanizate M12, cu capace tip ciupercă la șuruburile vizibile.

Elementele vor avea sistem de ventilație din HPL de 6 mm și vor fi izolate de sol prin picioare de sprijin.

Grinzile vor fi fixate cu șuruburi galvanizate Torx 6x140 (minimum 2 la fiecare capăt); plăcile se vor debita cu mașina CNC.

Elementele mai înalte de 1 m și mai late de 1,8 m vor fi prevăzute cu capac de vizitare pentru inspecție.

3. Suprafața de rulare

Suprafața de rulare va fi un covor RampLine profesional de minimum 6 mm (variantă HPL antiderapantă), fixat cu șuruburi galvanizate.

Minimum 90% dintre orificii vor fi alezate și minimum 90% dintre muchii vor fi teșite cu mașina CNC; capetele șuruburilor vor fi îngropate la maximum 1 mm.

Grindbox-urile vor fi protejate pe fiecare latură de rulare cu covor RampLine de minimum 6 mm.

4. Balustrade de protecție

Echipamentele mai înalte de 1 m vor avea balustrade de protecție cu înălțimea de minimum 1,2 m peste platformă, cu traverse verticale și spațiu liber de maximum 89 mm.

Cadrul balustradelor va fi din oțel galvanizat — profile 30×30 mm și țevi Ø16 mm, conform EN 14974.

5. Elemente din oțel

Toate elementele din oțel (balustrade, coping, corniere, table) vor fi din oțel galvanizat.

Copingul va fi din țeavă galvanizată cu diametrul în intervalul Ø48–60,3 mm, cu capete astupate cu dopuri de oțel.

Muchiile expuse ale suprafeței de rulare vor fi protejate cu corniere galvanizate (minimum 30×30×3 mm); pe elementele curbe cornierele vor fi laminate.

6. Siguranță și documentație

La intrarea în skatepark vor fi amplasate vizibil instrucțiunile de utilizare și plăcuța de identificare.

Toate materialele vor avea atestatele, agrementele tehnice și declarațiile de conformitate necesare.

Lucrările se vor executa conform reglementărilor în vigoare, sub supravegherea persoanelor autorizate.

7. Toleranțe admise

Razele nu vor varia cu mai mult de 20 mm față de cota stabilită; dimensiunile de gabarit pot diferi cu maximum 6% în funcție de unghiuri.

Notă: certificarea de conformitate este emisă de un organism de certificare acreditat, conform standardului european EN 14974. Documentația tehnică se furnizează în limba română.

Data: ____________            Ofertant (semnătură și ștampilă): ____________________________